МОДЕЛЬ РАСЧЁТА РАСПОЛОЖЕНИЯ СПУТНИКОВ

и доступности связи в LEO-группировке

Методология, обоснование выбора модели (защита), результаты расчётов по сценариям

Схема данных: cosmo-A-1.0

# Оглавление

# 1. Идея и постановка задачи

Задача — рассчитать геометрию LEO-группировки спутников связи (положения, межспутниковые линии ISL, видимость наземных станций) и на этой основе оценить фактическую доступность связи между клиентскими терминалами и шлюзом на заданном горизонте моделирования, с учётом поэтапного ввода группировки и отказов спутников/шлюзов.

Ключевое отличие от «просто визуализации орбит»: схема сценария декларирует целевой показатель target_availability, и задача считается решённой только тогда, когда модель фактически проверяет его выполнение для каждого клиента — а не останавливается на геометрическом снапшоте контактов.

## Даны

- Параметры орбиты: высота 550 км, наклонение 87°, 3 плоскости × 16 спутников (Walker-подобная схема).

- Временная сетка: горизонт до 86 400–172 800 с, шаг 120 с.

- Ограничения линий: минимальный угол места 10°, дальность ISL 2000–3000 км (варьируется по сценариям).

- Сценарии: полная группировка, первая очередь запуска (16 из 48 КА), отказ 10 аппаратов, урезанная дальность ISL.

## Требуется

- Положения спутников на любой момент времени.

- Граф контактов (ISL и земля-спутник) с учётом активности КА и отказов.

- Фактическая доступность связи client → gateway, сопоставленная с target_availability.

# 2. Обоснование выбора модели (защита)

## 2.1. Орбитальная динамика: аналитическая круговая модель, а не численное интегрирование

Орбита круговая (эксцентриситет не задаётся, только altitude), параметры плоскостей постоянны в пределах сценария. Для кругового движения аргумент широты растёт строго линейно:

u(t) = u₀ + n·t,   n = √(μ / r³)   — среднее движение

На горизонте моделирования ≤48 часов вековой уход от возмущений (J2) для данной орбиты даёт смещение порядка долей градуса в час — это влияет на секунды-минуты длительности отдельных контактов, но не меняет топологию связности, которая и является предметом анализа. Поэтому выбрана закрытая аналитическая форма вместо численного интегратора (RK4/RK45 с J2, атмосферным торможением и т.д.).

Обоснование выбора, а не упрощение по умолчанию:

- Задача — анализ дизайна группировки (топология, покрытие, отказоустойчивость), а не операционная навигация, где точность до метра критична.

- Аналитическая форма полностью векторизуется (NumPy, без циклов по спутникам) — критично, так как расчёт выполняется по сетке времени × парам спутников × наземным станциям × сценариям.

- При необходимости повышения точности (горизонт >48 ч, предпусковая валидация) модель расширяется добавлением векового дрейфа J2 без потери закрытой формы (см. раздел 6).

## 2.2. Геометрия межспутниковых линий: тест видимости через хорду, а не просто расстояние

Наивный критерий «расстояние между спутниками меньше isl_range_km» некорректен: на LEO-орбите пара спутников может быть в пределах дальности, но линия между ними проходит сквозь Землю. В реализованной модели корректно рассчитывается точка отрезка, ближайшая к центру Земли (через проекцию с ограничением параметра λ ∈ [0, 1]), и требуется, чтобы эта точка была дальше радиуса Земли. Это устраняет ложноположительные линии связи через толщу планеты.

## 2.3. Доступность связи: max-flow с ёмкостью канала, а не бинарная связность

Исходная реализация ограничивалась построением снапшота графа контактов на момент времени, но не отвечала на прикладной вопрос сценария — держит ли группировка целевую доступность. Добавленный модуль availability.py закрывает этот разрыв между спецификацией схемы (target_availability) и расчётным ядром.

Решения, заложенные в модель, и их обоснование:

- Наземные узлы не ретранслируют трафик (физическое ограничение архитектуры сети) — при построении графа пути прочие наземные точки, кроме источника (клиент) и стока (шлюз), исключаются из графа; путь всегда имеет вид client → sat → ... → sat → gateway.

- Ёмкость ребра моделируется как убывающая функция дальности (квадратичное приближение по аналогии с законом Фриза P ~ 1/d²) вместо бинарного «есть/нет» — это даёт более реалистичную метрику деградации сети вблизи предела дальности, а не резкий обрыв.

- Доступность в момент t определяется через max-flow(client, gateway) > 0 — корректно учитывает multi-hop маршруты через ISL-mesh, а не только прямую видимость.

- Несколько шлюзов объединяются через виртуальный сток стандартным приёмом multi-sink max-flow — модель расширяется на произвольное число шлюзов без изменения алгоритма.

- Итоговая availability = доля временных отсчётов горизонта, когда доступность = 1 — классическое определение SLA-аптайма, напрямую сопоставимое с target_availability из схемы сценария.

Вычислительная сложность: на каждый временной шаг решается задача max-flow на графе из ~50 узлов методом scipy.sparse.csgraph.maximum_flow (алгоритм push-relabel/Диница) — полный горизонт (720 шагов) по 3 клиентам считается за 1–1.6 секунды, что подтверждено измерением (раздел 5).

# 3. Математическая модель

## 3.1. Положение спутника (ECI)

u(t) = radians(slot_deg + phase_deg плоскости) + n·t
Ω = radians(raan_deg);  i = radians(inclination_deg);  r = R⊕ + H

x = r(cosΩ·cos u − sinΩ·sin u·cos i)
y = r(sinΩ·cos u + cosΩ·sin u·cos i)
z = r·sin u·sin i

## 3.2. Вращение Земли (для перехода в Earth-fixed систему)

θ(t) = earth_angle0 + ω⊕·t,   ω⊕ = 2π / 86164.09054 с (звёздные сутки)

## 3.3. Тест ISL-контакта (line-of-sight через хорду)

dist = |xyz_j − xyz_i|
λ = clip(−xyz_i·Δ / |Δ|², 0, 1)
closest = |xyz_i + λ·Δ|
контакт: dist < isl_range_km  И  closest > R⊕  И  оба КА активны

## 3.4. Угол места и видимость наземной станции

el = arcsin( (xyz_sat − xyz_ground) · n̂_ground / |xyz_sat − xyz_ground| )
видимость: el ≥ min_elevation_deg  И  КА активен  И  шлюз не в отказе

## 3.5. Ёмкость канала (модель деградации по дальности)

ISL:    cap(d) = round( max(0, 1 − (d / isl_range_km)²) · CAP )
Земля:  cap(el) = round( min((el − el_min)/80°, 1) · CAP ),  насыщение при запасе угла места 80°

## 3.6. Доступность (SLA-метрика)

available(t) = [ max-flow(client → {gateway_1, ..., gateway_k}) > 0 ]
availability = (Σₜ available(t)) / (число отсчётов горизонта)
SLA выполнен, если availability ≥ target_availability

# 4. Алгоритм расчёта (availability.py)

- Для каждого момента t на сетке [0, horizon_s) с шагом step_s:

  - Построить снапшот геометрии — positions(), snapshot() (geometry.py).

  - Для каждого клиентского терминала:

    - Построить граф max-flow: узлы — источник(клиент), активные спутники, шлюзы, виртуальный сток; рёбра — из snapshot.edges с ёмкостью по п. 3.5, прочие наземные узлы исключены.

    - Решить задачу максимального потока (scipy.sparse.csgraph.maximum_flow).

    - Зафиксировать: доступен ли клиент в момент t (flow > 0) и величину потока.

  - Агрегировать по времени: availability = доля доступных отсчётов; сравнить с target_availability.

# 5. Результаты по сценариям

Расчёт выполнен на полном горизонте 86 400 с (720 отсчётов по 120 с) для всех четырёх сценариев. Время расчёта — 1.2–1.6 секунды на сценарий (3 клиента × 720 шагов max-flow).

| Сценарий | Клиент | Доступность | Target | SLA | Up / Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. Полная группировка | C65 | 0.9667 | 0.9 | ✔ выполнен | 696/720 |
| 01. Полная группировка | C70 | 0.9875 | 0.9 | ✔ выполнен | 711/720 |
| 01. Полная группировка | C72 | 0.9889 | 0.9 | ✔ выполнен | 712/720 |
| 02. Первая очередь (16/48 КА) | C65 | 0.2722 | 0.9 | ✘ не выполнен | 196/720 |
| 02. Первая очередь (16/48 КА) | C70 | 0.1583 | 0.9 | ✘ не выполнен | 114/720 |
| 02. Первая очередь (16/48 КА) | C72 | 0.1264 | 0.9 | ✘ не выполнен | 91/720 |
| 03. Отказ 10 КА (с 6-го часа) | C65 | 0.7931 | 0.9 | ✘ не выполнен | 571/720 |
| 03. Отказ 10 КА (с 6-го часа) | C70 | 0.8083 | 0.9 | ✘ не выполнен | 582/720 |
| 03. Отказ 10 КА (с 6-го часа) | C72 | 0.8250 | 0.9 | ✘ не выполнен | 594/720 |
| 04. ISL-дальность 2000 км | C65 | 0.7750 | 0.9 | ✘ не выполнен | 558/720 |
| 04. ISL-дальность 2000 км | C70 | 0.6222 | 0.9 | ✘ не выполнен | 448/720 |
| 04. ISL-дальность 2000 км | C72 | 0.6514 | 0.9 | ✘ не выполнен | 469/720 |

## Интерпретация

- Только сценарий полной группировки (01) удовлетворяет целевой доступности для всех клиентов — подтверждает корректность проектных параметров в номинальной конфигурации.

- Первая очередь запуска (02) даёт критически низкую доступность (0.13–0.27) — количественно показывает, что промежуточный этап развёртывания не самодостаточен и требует явного плана поэтапного покрытия/резервирования на время довывода группировки.

- Отказ 10 КА (03) снижает доступность до 0.79–0.83 — заметная, но не катастрофическая деградация.

- Сокращение дальности ISL до 2000 км (04) снижает доступность сильнее (0.62–0.78), чем потеря 20% спутников — количественно демонстрирует, что связность группировки чувствительнее к дальности лазерного канала, чем к точечным отказам узлов. Это прямой аргумент в пользу приоритизации требований к ISL-терминалам при проектировании.

# 6. Ограничения модели и направления развития

- Модель ёмкости канала (квадратичная деградация по дальности) иллюстративна и не откалибрована по реальному link budget (мощность передатчика, диаграмма направленности, атмосферные потери для земных линий) — для предпусковой валидации требует замены на измеренную/расчётную характеристику аппаратуры.

- Возмущения орбиты (J2, атмосферное торможение на 550 км) не учтены — приемлемо для горизонта ≤48 ч и анализа топологии, но требует расширения для горизонтов от нескольких суток и операционного использования.

- Оценка точечная (один заданный набор отказов на сценарий), а не вероятностная — для инженерной оценки риска целесообразен переход к Monte Carlo перебору случайных комбинаций отказов и построению распределения availability, а не единственного значения.

- Единственный шлюз в текущих сценариях — модель уже поддерживает multi-gateway (виртуальный сток), но не оценивает количественно чувствительность сети к отказу конкретно этого шлюза (single point of failure) — целесообразно добавить как отдельную метрику.

- При кратном росте числа спутников (сотни–тысячи) потребуется замена полного перебора пар (O(N²)) на пространственный индекс (k-d дерево / grid) и перенос горячего пути расчёта в компилируемый код (Numba/Rust) — направление обосновано отдельно и не входит в объём текущей реализации.

# 7. Использованные и созданные файлы

| Файл | Статус | Назначение |
| --- | --- | --- |
| geometry.py | исходный | Загрузка/валидация сценария, положения спутников (ECI/Earth-fixed), снапшот графа контактов (ISL, видимость наземных станций). |
| availability.py | создан | Расчёт фактической доступности client → gateway через max-flow по ISL-mesh с ёмкостью каналов, сопоставление с target_availability. |
| 01_full_constellation.json | исходный | Сценарий: полная группировка, 48 КА, без отказов. |
| 02_first_launch.json | исходный | Сценарий: первая очередь запуска (launch_stage=1, 16 из 48 КА активны). |
| 03_satellite_outages.json | исходный | Сценарий: отказ 10 аппаратов с 6-го часа горизонта. |
| 04_link_range.json | исходный | Сценарий: дальность ISL сокращена до 2000 км (базово 3000 км). |